ПАСПОРТ

«АВТОМАТИЧЕСКИЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ФЛАГМАН»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3

1.1 Общее	3

1.2 Процесс сварки	3

1.2.1 Сварка под слоем флюса. (SAW)	3

1.3 Определения	3

1.4 Сварка в горизонтальном положении.	3

1.5 Изменения конструкции	3

1.6 Начало эксплуатации	3

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД	4

2.1 Внешний вид и основные компоненты	4

2.2 Описание основных компонентов.	5

2.2.1 Каретка	5

2.2.2 Стойка	5

2.2.3 Подающий механизм	5

2.2.4 Суппорта ручные	5

2.2.5 Контактная трубка	5

2.2.6 Двигатель с редуктором (А6 VEC)	5

2.2.7 Бункер для флюса/ Трубка подачи флюса/ Сопло подачи флюса	5

2.2.8 Блок управления сваркой PEK	5

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ	6

4 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	6

5. УСТАНОВКА	8

5.1 Общее	8

5.2.1 Загрузка сварочной проволоки	8

5.3 Регулировка тормозной муфты	8

5.4 Подключение	9

5.4.1 Общее	9

5.4.2 Подключение трактора для сварки под слоем флюса Флагман	9

6. РАБОТА	10

6.2 Загрузка сварочной проволоки	11

6.3 Смена подающего ролика	12

6.4 Контактное оборудование для сварки под флюсом	13

6.4.1 Одинарная проволока 3.0-6.0 мм	13

6.4.2 Сдвоенная проволока 2 х 2.0 - 3.0 мм (D35)	13

6.5 Загрузка флюса.	14

6.6 Переоборудование автомата Флагман (для сварки под флюсом) на сварку в защитных газах	14

6.7 Переоборудование автомата Флагман на сварку сдвоенной проволокой	14

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	15

7.1 Общее	15

7.2 Ежедневно	15

7.3 Периодически	15

8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	16

8.1 Общее	16

8.2 Возможные неисправности и методы их устранения	16

9. ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ	16

Быстроизнашивающиеся части	17

Габаритный чертеж	20

Запасные части по узлам	21

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	33

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Общее

ФЛАГМАН — автоматический сварочный трактор с четырьмя приводными колесами, предназначенный для сварки под флюсом стыковых и угловых соединений.

Все другие применения запрещены.

Автоматические сварочные тракторы используются в комбинации с блоком управления А2-А6 РЕK и сварочными источниками питания фирмы ЭСАБ — LAF.

Срок службы автоматического сварочного трактора составляет 7 лет, при соблюдении правил эксплуатации и хранения.

1.2 Процесс сварки

1.2.1 Сварка под слоем флюса. (SAW)

- Высокопроизводительная сварка под слоем флюса

Трактор оборудован сварочной головой с контактной трубкой диаметром 35 мм с максимальным сварочным током до 1500А.

Данная версия сварочного трактора может использовать сварку одной проволокой или расщепленной дугой «Твин процесс». Для сварки порошковой проволокой необходимо установить специальные ролики обеспечивающие устойчивую подачу проволоки без риска деформации даже при сильном прижиме.

1.3 Определения

Сварка под слоем флюса. (SAW)	Сварочная ванна защищается слоем

флюса во время сварки.

Твин процесс. Расщепленная дуга.	Сварка под слоем флюса двумя

проволоками одной головой и одним

источником.

1.4 Сварка в горизонтальном положении.

Сварочный трактор предназначен для сварки в горизонтальном положении.

Трактор не предназначен для сварки наклонных плоскостей.

При особых предварительных настройках трактора, возможно его использование для сварки наклонных плоскостей с максимальным углом от горизонта 20.

1.5 Изменения конструкции

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без дополнительного уведомления.

1.6 Начало эксплуатации

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|  | ФЛАГМАН |
| --- | --- |
| Напряжение питания | 42 В, перем. |
| Допустимая нагрузка при ПВ 100 % | 1500 А, пост. |
| Диаметр пров.: |  |
| сплошная проволока | 3.0-6.0 мм |
| порошковая проволока | 3.0-4.0 мм |
| Твин процесс | 2x2.0-3.0 мм |
| Скорость подачи пров., макс. | 4 м/мин |
| Тормозной момент втулки держателя катушки проволоки | 1.5 Нм |
| Скорость перемещения (сварки) | 0.1-2.0 м/мин |
| Макс, масса катушки с проволокой. | 30 кг |
| Емкость бункера для флюса (не заполнять нагретым флюсом) | 10 л |
| Масса (без флюса и проволоки.) | 74 кг |
| Макс, боковой наклон | 20 |

2.1 Внешний вид и основные компоненты

1 Каретка; 2 Стойка; 3 Подающий механизм; 4 Суппорта ручные; 5 Контактная трубка; 6 Двигатель с редуктором (А6 VEC); 7 Бункер для флюса; 8 Трубка подачи флюса; 9 Сопло подачи флюса; 10 Проушина для проволоки

Описание основных компонентов смотрите пункт 2.2

2.2 Описание основных компонентов.

2.2.1 Каретка

Каретка оборудована четырьмя приводными колёсами.

Каретка фиксируется на месте при помощи рычага (1).

2.2.2 Стойка

На стойке фиксируются такие основные части, как блок 
управления, механизм подачи проволоки и бункер для флюса

2.2.3 Подающий механизм

Подающий механизм обеспечивает подачу проволоки в контактную трубку.

2.2.4 Суппорта ручные

Ручные суппорта обеспечивают легкое позиционирование сварочной головки в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Голова дополнительно смонтирована на круговом суппорте для легкой смены угла наклона контактной трубки.

2.2.5 Контактная трубка

Контактная трубка обеспечивает передачу сварочного тока к проволоке.

2.2.6 Двигатель с редуктором (А6 VEC)

Двигатель предназначен для обеспечения привода подающего механизма.

Более подробную информацию о двигателе A6 VEC можно найти в отдельной инструкции по эксплуатации.

2.2.7 Бункер для флюса/ Трубка подачи флюса/ Сопло подачи флюса

Сварочный флюс загружается в бункер, через трубку подачи флюса и сопло попадает в зону горения дуги. Количество флюса регулируется вручную клапаном, который находится в нижней части бункера.

2.2.8 Блок управления сваркой PEK

Блок предназначен для предустановки сварочных параметров (Ток/Скорость подачи проволоки, Напряжение, Скорость сварки) и их контролированию во время сварки. Более подробную информацию о блоке управления PEH можно найти в отдельной инструкции по эксплуатации.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Пользователи сварочного оборудования Газстройсервис несут полную ответственность за обеспечение выполнения соответствующих норм техники безопасности персоналом, который работает на оборудовании или находится поблизости.

Меры безопасности должны соответствовать требованиям, которые относятся к данному типу оборудования.

Следующие рекомендации должны быть выполнены в дополнение к стандартным требованиям к рабочему месту.

Все работы должны выполняться обученным персоналом, знакомым с работой сварочного оборудования.

Неправильно использование оборудования может привести к травме оператора и поломке оборудования.

1.	Каждый, кто использует сварочное оборудование должен быть знаком с:

- его работой

- расположением аварийных выключателей

- его функциями

- соответствующими мерами безопасности

- сваркой

Для облегчения работы, каждый переключатель, кнопка или потенциометр замаркированы символом или текстом, объясняющим их назначение.

2.	Оператор должен обеспечить:

- отсутствие посторонних в рабочей зоне, когда включается оборудование.

- что каждый соответствующе защищен при зажигании дуги.

3.	Рабочее место должно:

- соответствовать выполняемой работе

- быть свободным от сквозняков

4.	Средства индивидуальной защиты

- Всегда носите рекомендуемые средства индивидуальной защиты, такие как защитные очки, термоустойчивую одежду, перчатки.

- Не следует носить шарфы, браслеты, кольца, и т.п., которые могут зацепиться или
привести к ожогам.

5.	Общие меры безопасности

- Убедитесь, что обратный кабель надежно закреплен.

- Работы на оборудовании с высоким напряжением должны производиться только
квалифицированным электриком.

- Соответствующие средства пожаротушения должны всегда находиться поблизости
и быть ясно замаркированы.

- Смазка и другие работы по обслуживанию не должны производиться на работающем оборудовании

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! ДУГОВАЯ СВАРКА И РЕЗКА МОГУТ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ВАМ И ОКРУЖАЮЩИМ. ПРИМИТЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕХНИКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, РАЗРАБОТАННОЙ НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ. ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! - Установите и заземлите сварочный аппарат в соответствии с применяемыми стандартами. - Не касайтесь оголенных электрических частей или электродов голыми руками, мокрыми перчатками или мокрой одеждой. - Изолируйте себя от земли и заготовки. - Обеспечьте безопасность на своем рабочем месте. СВАРОЧНЫЕ ДЫМЫ И АЭРОЗОЛИ — могут быть опасны для здоровья. - Старайтесь, чтобы ваша голова находилась вне зоны дыма. • Используйте вентиляцию и дымоотсосы для удаления дымов и аэрозолей из зоны дыхания, и окружающего пространства ИЗЛУЧЕНИЕ ДУГИ - может нанести вред глазам и коже. • Защищайте ваши глаза и кожу. Используйте маску с правильно подобранным защитным стеклом и спецодежду • Защищайте окружающих посредством стенок и занавесок. ПОЖАРООПАСНОСТЬ • Искры при сварке могут стать причиной пожара. Обеспечьте отсутствие пожароопасных материалов в близлежащей зоне. ШУМ - Повышенный шум может повредить слух - Защитите свои уши с помощью наушников или берушей. - Предупредите о риске окружающих. СБОЙ В РАБОТЕ - При сбоях в работе обратитесь за помощью к специалисту. ПРОЧТИТЕ И ПОЙМИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ И НАЧАТЬ РАБОТУ ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИХ !

5. УСТАНОВКА

5.1 Общее

Ввод в эксплуатацию должен производиться квалифицированным специалистом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Вращающиеся части могут причинить увечье, будьте особенно осторожны

5.2 Подключение

5.2.1 Загрузка сварочной проволоки

Установите кассету(1) на тормозную ступицу (2).,убедитесь, что держатель (4) находится в правильном положении.

ВНИМАНИЕ! Максимальный угол наклона кассеты с проволокой 25°.

При больших углах, износ тормозной муфты приведет к соскальзыванию кассеты.

ВАЖНО! Для предотвращения соскальзывания катушки с проволокой со втулки зафиксируйте ее поворотом красной кнопки как показано на рисунке рядом со втулкой

5.3 Регулировка тормозной муфты

Тормозная муфта поставляется отрегулированной, однако в процессе эксплуатации необходимо конролировать и при необходимости настраивать тормозной момент. Он не должен быть слишком мал, так что кассета продолжает вращаться после выключения подачи проволоки, и не слишком велик, так что проскальзывают подающие ролики.

Регулировка тормозного момента:

- Установите фиксатор в запорное положение.

- Вставьте отвертку в пружины тормозной муфты.

- Поворот пружин по часовой стрелке снижает тормозной момент, а против часовой - увеличивает.

Внимание! Поворачивайте пружины на одинаковый угол.

5.4 Подключение

5.4.1 Общее

Блок управления А2-А6 РЕK, блок управления системой слежения по стыку GMH подключены к трактору на заводе.

Подключите трактор А6T Mastertrac по нижеследующей схеме.

5.4.2 Подключение трактора для сварки под слоем флюса Флагман

- Подсоедините кабель управления (7) к источнику питания (8) и к блоку управления А2-А6 РЕK (2).

- Подсоедините обратный кабель(11) к источнику питания(8) и к свариваемому изделию (9).

- Подсоедините сварочный кабель(10) к источнику питания(8) и к сварочному трактору (1).

- Подсоедините кабель обратной связи(12) к источнику питания(8) и к свариваемому изделию (9).

6. РАБОТА

6.1 Общее

|  | Предупреждение: Прочли и поняли ли вы информацию по технике безопасности? Не начинайте эксплуатацию, не выполнив это! |
| --- | --- |

Общие меры предосторожности при работе с оборудованием описаны на стр. 3. Прочтите их перед тем, как начать работу

- Выберите тип проволоки и флюса или защитного газа так, чтобы хим.состав наплавленного металла как можно ближе соответствовал хим.составу основного металла.

- Подберите диаметр проволоки и параметры сварки в соответствии с рекомендациями поставщика сварочных материалов.

- Для получения качественного шва необходима тщательная подготовка поверхностей свариваемых деталей. ВНИМАНИЕ! Зазор в соединении должен быть одинаковым по всей длине шва.

- Для снижения риска образования трещин ширина шва должна быть больше глубины проплавления.

- Всегда проводите пробную сварку на образцах с такой же разделкой и толщиной листа, как и свариваемых деталей.

- Регулировка сварочных параметров и управление сварочным трактором и источником питания описано в инструкции по эксплуатации блока управления А2-А6 РЕK.

6.2 Загрузка сварочной проволоки

- Установите катушку с проволокой в соответствии с пунктом 3.2.1.

- Проверьте, что подающий ролик (1) и контактные губки или наконечник (3) соответствуют выбранному диаметру сварочной проволоки.

- Протяните проволоку через правильное устройство (2).

- Для проволок диаметром свыше 2 мм - выпрямите 0,5 м проволоки и подайте ее вручную вниз через правильное устройство.

- Установите конец проволоки в канавку подающего ролика (1).

- Отрегулируйте давление подающего ролика рукояткой (4). Внимание! Не перетягивайте более того, чем требуется для обеспечения равномерной подачи.

- Подайте проволоку на 30 мм, нажатием на кнопку               блока управления PEК

- Выправите проволоку маховиком (5).

Всегда используйте направляющую трубку (7) для обеспечения равномерной подачи проволоки малых диаметров (1.6 - 2.5 мм).

Для проволок малых диаметров (как для одинарных, так и для сдвоенных) используется специальное правильное устройство (6).

Когда правильное устройство правильно отрегулировано, проволока выходит прямой из контактного наконечника.

6.3 Смена подающего ролика

•	Одинарная проволока

- Открутите маховики (3) и (4).

- Открутите колесико (2).

- Смените подающий ролик (1). Диаметр проволоки
промаркирован на ролике	;

•	Сдвоенная проволока (расщепленная дуга - Твин)

- Смените подающий ролик (1) с двойной канавкой тем же
способом, как и для одинарной проволоки.

- ВНИМАНИЕ! Также следует заменить обычный прижимной ролик (5) на специальный сферический для сдвоенной проволоки.

- Установите прижимной ролик на специальный укороченный вал (артикул для заказа 0146 253 001).

•	Порошковая проволока (ролики с накаткой) - Опция

•	В этом случае парно меняются подающий (1) и прижимной ролики (5) соответствующие диаметру проволоки.

ВНИМАНИЕ! Установите прижимной ролик на специальный укороченный вал (Артикул № 0212 901 101).

•	Закрутите прижимной винт (4) с небольшим усилием, чтобы
проволока не сминалась.

6.4 Контактное оборудование для сварки под флюсом

6.4.1 Одинарная проволока 3.0–6.0 мм

Используйте правильное устройство Флагман сварка под флюсом со следующими узлами:

- Подающий механизм (1)

- Контактная трубка D35 (2)

- Контактные губки (3)

Проверяйте надежность прижима контактных губок к проволоке.

6.4.2 Сдвоенная проволока 2х2.0–3.0 мм (D35)

Используйте правильное устройство Флагман сварка под флюсом Твин – расщепленной дугой со следующими узлами:

- Подающий механизм (1)

- Контактная трубка Твин D35 (2)

- Контактные губки (3)

Проверяйте надежность прижима контактных губок к проволоке.

- Направляющие трубки (4,6)

Аксессуары:

- Дополнительное правильное устройство для тонкой проволоки(5) которая крепиться на подающий механизм (1)

N.B. При установке дополнительного спрямляющего устройства убрать пластину (7).

Регулировка положения проволок при сварке расщепленной дугой.

Установите проволоку для получения шва оптимального качества путем вращения контактной трубки вокруг оси. Проволоки могут располагаться вдоль оси, перпендикулярно или под любым другим углом.

6.5 Загрузка флюса.

1. Закройте клапан подачи флюса (1) на бункере.

2. Если установлено устройство рециркуляции флюса - снимите циклон.

3. Засыпьте флюс.

ВНИМАНИЕ! Флюс должен быть сухим. По возможности не используйте агломерированный флюс при сварке на открытом воздухе или при высокой влажности.

4. Расположите флюсовую трубку так, чтобы она не была пережата.

1

5. Расположите флюсовое сопло над швом так, чтобы подавалось необходимое количество флюса.

Флюс должен хорошо укрывать шов, чтобы дуга не пробивалась сквозь него.

6.6 Переоборудование автомата Флагман (для сварки под флюсом) на сварку в защитных газах

Производите сборку в соответствии с инструкцией, поставляемой вместе с комплектом деталей для переоснащения трактора (комплект заказывается дополнительно).

6.7 Переоборудование автомата Флагман на сварку сдвоенной проволокой

Производите сборку в соответствии с инструкцией, поставляемой вместе с комплектом деталей для переоснащения трактора (комплект заказывается дополнительно).

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Общее

Внимание:

Поставщик снимает с себя все гарантийные обязательства, если потребитель попытается самостоятельно отремонтировать оборудование в течение гарантийного периода.

Внимание! Перед тем, как производить работы по обслуживанию, убедитесь, что аппарат отключен от питающей сети.

Работы по обслуживанию блока управления А2-А6 РЕK описаны в инструкции по эксплуатации блока.

7.2 Ежедневно

- Очищать от флюса и грязи подвижные части автомата.

- Проверять подвод тока и контактный наконечник.

- Проверять затяжку болтовых соединений, исправность и износ направляющих роликов и колес.

- Проверять тормозной момент ступицы кассеты. Он не должен быть слишком мал, так что кассета продолжает вращаться после выключения подачи проволоки, и не слишком велик, так что проскальзывают подающие ролики. Например, тормозной момент для кассеты с 30 кг проволоки должен быть 1,5 Нм.

7.3 Периодически

- Проверять приводные ролики и контактные губки.

- Заменять изношенные или поврежденные детали (см. список быстроизнашивающихся частей).

- Проверять угольные щетки двигателя подачи проволоки каждые 3 месяца. При уменьшении длины на 6 мм –заменить.

- Проверять суппорты, смазывать их при ухудшении подвижности.

- Смазывать цепь.

- Натяжение цепи тележки между передней и задней осями.

- Демонтировать колеса и крышки. Открутить болты крепления
фланцев.

- Натянуть цепь, сместив заднюю ось параллельно передней.

- Сборка в обратной последовательности.

•	Натяжение цепи тележки между передней осью и мотор редуктором.

•	Натянуть цепь, смещая мотор с редуктором.

8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

8.1 Общее

Оборудование.

- Инструкция по эксплуатации блока управления А2-А6 РЕН.

Проверьте

- что аппарат подключен к правильному напряжению сети

- что все три фазы имеют правильное напряжение (последовательность фаз не имеет значения)

- что не повреждены сварочный и обратный кабели

- что установлен правильный режим сварки

- что аппарат отключен от сети, до того, как проводить работы по ремонту

8.2 Возможные неисправности и методы их устранения

| 1. Признак | Большие колебания показаний сварочного тока и напряжения |
| --- | --- |
| Причина 1.1 | Контактные губки или наконечник изношены или не соответствуют диаметру проволоки. |
| Действие | Заменить губки или наконечник |
| Причина 1.2 | Неправильное прижимное усилие на подающий ролик. |
| Действие | Отрегулировать прижимное усилие. |
| 2. Признак | Неравномерная подача проволоки |
| Причина 2.1 | Неправильное прижимное усилие на подающий ролик |
| Действие | Отрегулировать прижимное усилие. |
| Причина 2.2 | Подающие ролики не соответствуют диаметру проволоки |
| Действие | Заменить подающие ролики |
| Причина 2.3 | Подающие ролики не соответствуют диаметру проволоки |
| Действие | Изношены канавки подающих роликов Заменить подающие ролики. |
| 3. Признак | Перегрев сварочных кабелей |
| Причина 3.1 | Плохой электрический контакт |
| Действие | Зачистить и затянуть все электрические соединения |
| Причина 3.2 | Сечение сварочных кабелей слишком мало. |
| Действие | Используйте кабели с большим сечением или несколько кабелей в параллель |

9. ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Запасные части вы можете заказать в ближайшем представительстве Газстройсервис, см. последнюю страницу обложки. При заказе запасных частей, пожалуйста, указывайте модель аппарата, серийный номер, название и номер артикула запасной части, который указан в списке. Это упростит обработку заказа и обеспечит получение вами необходимой детали.

Быстроизнашивающиеся части

Подающие ролики

| Сварка под флюсом и в среде защитных газов сплошной проволокой |  |
| --- | --- |
| Артикул | D (мм) |
| 0218 510 281 | 1,6 |
| 0218 510 282 | 2,0 |
| 0218 510 283 | 2,5 |
| 0218 510 286 | 4,0 |
| 0218 510 287 | 5,0 |
| 0218 510 288 | 6,0 |
| 0218 510 298 | 3,0--3,2 |
| Под флюсом Twin (D35) |  |
| Артикул | D (мм) |
| 0218 522 480 | 2,5 |
| 0218 522 481 | 3--3,2 |
| 0218 522 484 | 2,0 |
| 0218 522 486 | 1,2 |
| 0218 522 487 | 1,0 |
| 0218 522 488 | 1,6 |
| Сварка под флюсом и в среде защитных газов сплошной проволокой порошковой проволокой |  |
| Артикул | D (мм) |
| 0146 024 880 | 0,8--1,6 |
| 0146 024 881 | 2,0--4,0 |
| Сварка в среде защитных газов |  |
| Артикул | D (мм) |
| 0145 538 880 | 0,6 |
| 0145 538 881 | 0,8 |
| 0145 538 882 | 1,0 |
| 0145 538 883 | 1,2 |

|  | D (мм) |
| --- | --- |
| 148 772--880 | 2,0-3,0 |

Прижимные ролики

| Сварка под флюсом и в среде защитных газов сплошной проволокой порошковой проволокой |  |
| --- | --- |
| Артикул | D (мм) |
| 0146 025 880 | 0,8--1,6 |
| 0146 025 881 | 2,0--4,0 |
| 0146 025 882 | 5,0--7,0 |
| Под флюсом Twin |  |
| Артикул |  |
| 0218 524 580 |  |
| 0146 253 001 | Короткая ось |
| 0144 953 001 | Специальный подшипник |
| 0190 452 178 | Шайба |

Короткая ось для прижимного ролика

Сварка под флюсом порошковой проволокой

Артикул

0212 901 101

Контактные губки

| Контактные губки 58 мм |  |
| --- | --- |
| Артикул | D (мм) |
| 0265 900 880 | 3,0 |
| 0265 900 881 | 3,2 |
| 0265 900 882 | 4,0 |
| 0265 900 883 | 5,0 |
| 0265 900 884 | 6,0 |
| Контактные губки 120 мм |  |
| Артикул | D (мм) |
| 0000 237 320 | 3,0 |
| 0000 237 321 | 4,0 |

Контактные наконечники

| Сварка в среде защитных газов и под флюсом Twin LD (D35) |  |
| --- | --- |
| Артикул | D (мм) |
| 0153 501 002 | 0,8 |
| 0153 501 004 | 1,0 |
| 0153 501 005 | 1,2 |
| 0153 501 007 | 1,6 |
| 0153 501 009 | 2,0 |
| 0153 501 010 | 2,4--2,5 |

| Сварка в среде защитных газов (D35) |  |
| --- | --- |
| Артикул | D (мм) |
| 0258 000 908 | 1,2 |
| 0258 000 909 | 1,6 |
| 0258 000 910 | 2,0 |
| 0258 000 911 | 2,4 |
| 0258 000 913 | 1,0 |
| 0258 000 914 | 0,8 |
| 0258 000 915 | 3,2 |

Адаптер для контактного наконечника

| Под флюсом и в среде защитных газов (D35) |  |
| --- | --- |
| Артикул | D (мм) |
| 0147 333 001 | M6/M 10 |

Габаритный чертеж

Запасные части по узлам

| Поз. № | Кол-во | Артикул | Название | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0334183881 | Каретка |  |
| 1 | 2 | 0334295880 | Handle |  |
| 2 | 2 | 0449205880 | Guide arm |  |
| 5 | 4 | 0229202280 | Wheel |  |
| 7 | 4 | 0219501013 | Spring washer | d18,1/10,2 |
| 8 | 1 | 0334198880 | Front shaft with sprocket |  |
| 12 | 4 | 0334264001 | Flange bearing unit |  |
| 15 | 1 | 0218201502 | Chain | 1/2"x4,88 |
| 16 | 1 | 0218201602 | Chain lock simple | 1/2"x4,88 |
| 17 | 1 | 0334160001 | Stub shaft |  |
| 20 | 1 | 0334163880 | Sprocket |  |
| 21 | 1 | 0334162880 | Sprocket |  |
| 22 | 1 | 0334161001 | Exenter |  |
| 23 | 1 | 0334197880 | Rear shaft with sprocket |  |
| 24 | 1 | 0334267880 | Cover |  |
| 25 | 1 | 0334265880 | Motorgear |  |
| 31 | 2 | 0215701019 | Grooved ring | d25x1,2 |
| 32 | 1 | 0334189001 | Gear wheel |  |
| 36 | 1 | 0321220001 | Grommet |  |
| 38 | 1 | 0456491880 | Motor cable | 1,7m |
| 43 | 1 | 0333630001 | Adjustable locking arm |  |
| 44 | 1 | 0211102940 | Roll pin | d3x28 |
| 45 | 1 | 0215701016 | Grooved ring | d20 |
| 46 | 1 | 0334196001 | Bushing |  |
| 48 | 1 | 0334192880 | Excenter |  |
| 52 | 1 | 0221307001 | Steel ball | 7,94 mm |
| 53 | 14 | 0219501101 | Spring plate | d8/3,2x0,3 |
| 63 | 4 | 0278300180 | Insulator (a6) |  |

| Поз. № | Кол-во | Артикул | Название | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0449254880 | Стойка |  |
| 4 | 1 | 0334168880 | Column |  |
| 5 | 1 | 0334170001 | Clamping ring |  |
| 7 | 6 | 0219504307 | Cup spring | d20/10.2 |
| 8 | 3 | 0193571106 | Locking plate steel | 26/10,5x22 |
| 9 | 1 | 0193570129 | Locking arm | m10x32 |
| 12 | 1 | 0334176880 | Reel holder |  |
| 14 | 1 | 0146967880 | Brake hub |  |
| 17 | 1 | 0334297880 | Box holder |  |
| 21 | 1 | 0433762904 | Box girder beam |  |
| 30 | 1 | 0334707883 | Thread steerer |  |

| Поз. № | Кол-во | Артикул | Название | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 4 5 | 2 1 1 1 | 0334 333 881 0334 171 001 0334 170 001 0334 172 001 | Суппорта моторизованные Motorised Slides Plate Clamping ring Gear bracket | 120 мм L=120 |

| Поз. № | Кол-во | Артикул | Название | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0449250880 | Голова сварочная | SAW (156:1), Single |
| 1 | 1 | 0145063906 | Motor with gear | A6 VEC (156:1), см. Отдельную инструкцию |
| 2 | 1 | 0147639880 | Wire straightener, right mounted | D35 |
| 3 | 1 | 0218810183 | Insulated hand wheel |  |
| 4 | 1 | 0334290882 | Contact equipment | D35/ L275 |
| 6 | 1 | 0148487880 | Bracket for flux hopper |  |
| 7 | 1 | 0147649881 | Flux hopper | 10l |
| 10 | 1 | 0457713001 | Bar |  |
| 20 | 1 | 0148493001 | Cable holder |  |
| 22 | 1 | 0334294001 | Attachment |  |

| Поз. № | Кол-во | Артикул | Название | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0147639880 | Straightener (right mounted) |  |
| 1 | 1 | 0156449001 | Clamp |  |
| 4 | 1 | 0215503601 | Insulating sleeve |  |
| 5 | 1 | 0156530001 | Clamp half | D35 |
| 6 | 2 | 0212900001 | Spacer screw |  |
| 7 | 4 | 0215201209 | Sealing, O--ring | D11.3x2.4 |
| 8 | 2 | 0218400801 | Pressure roller arm |  |
| 9 | 1 | 0218810181 | Handwheel, insulated |  |
| 10 | 1 | 0218810182 | Handwheel, insulated |  |
| 11 | 3 | 0332408001 | Stub shaft |  |
| 13 | 3 | 0153148880 | Pressure roller |  |
| 14 | 1 | 0415498001 | Pressure roller, upper |  |
| 15 | 2 | 0212902601 | Spacer screw |  |
| 16 | 1 | 0415499001 | Pressure roller, lower |  |
| 19 | 2 | 0219501013 | Spring washer | D18.1/10.2 |
| 28 | 1 | 0156531001 | Clamp half | D35 |
| 30 | 1 | 0212 601110 | Nut | M10 |

| Поз. № | Кол-во | Артикул | Название | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 11 | 1 1 | 0334290882 0417959881 0153299880 | Contact equipment single wire Contact jaw tube Flux nozzle complete | D35 L=275 |

| Поз. № | Кол-во | Артикул | Название | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 5 6 8 | 1 4 1 1 | 0417959881 0443372001 0219504307 0417979001 0443344881 | Contact jaw tube Fitting bolt Cup spring Ring Contact tube | L = 275 mm d20/10.2, T=1.1 L = 275 mm |

| Поз. № | Кол-во | Артикул | Название | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | 1 1 1 | 0153299880 0153290002 0153296001 0153425001 | Flux nozzle complete Holder for flux pipe Flux pipe, bent Wheel |  |

| Поз. № | Кол-во | Артикул | Название | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0147649881 | Бункер для флюса | 10 л |
| 1 | 1 | 0154007001 | Flux hopper |  |
| 2 | 1 | 0148837001 | Window (a6 flux hopper) |  |
| 3 | 1 | 0147645001 | Mounting |  |
| 6 | 1 | 0153347880 | Flux valve |  |
| 7 | 1 | 0215201232 | Sealing, O--ring | 69,2x5,7 |
| 13 | 1 | 0020301780 | Flux strainer |  |
| 14 | 1 | 0443383002 | Flux hose | L=500 |

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Гарантийный срок обслуживания составляет 12 месяцев. Гарантия действительна только при условии использования оригинальных деталей и быстроизнашивающихся частей. Гарантия теряет силу в случае, если аппарат эксплуатировался с неоригинальными запасными частями или с нарушением настоящего паспорта.

10.2 Гарантия не распространяется на изделия, имеющие:

а) механические повреждения или несанкционированные изменения конструкции;

б) следы постороннего вмешательства или была произведена попытка ремонта в неуполномоченном сервисном центре.

в) повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;

г) повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;

д) неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекший выход из строя узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: изменения внешнего вида, деформация или оплавление деталей узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов под воздействием высокой температуры.

10.3 Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся части, перечисленные в разделе 9.

10.4 При возникновении неисправностей изделия в течение гарантийного срока покупателю необходимо обратиться к Продавцу, у которого был приобретен аппарат.

# 11. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Производитель: ООО «Газстройсервис»

## 11.1 Сведения о приёмке

Автоматический сварочный трактор Флагман зав. № _____________________

проверен и признан годным для эксплуатации.

| Дата | Штамп |
| --- | --- |

## 11.2 Сведения о рекламациях

Порядок предъявления и оформления рекламаций — согласно действующему законодательству.

## 11.3 Сведения о рекламациях

Ввод изделия в эксплуатацию осуществлён «_____» _______________ 20_____ г.